附件：

江苏省动物无害化收集处理体系

优化升级工作规范

1.适用范围

1.1本规范明确了江苏省动物无害化收集处理体系优化升级建设内容和要求。

1.2本省内新建、扩建或既有的动物无害化收集处理体系要依据本规范要求开展优化升级改造。

1.3无害化处理管理部门和相关机构依据本规范开展技术指导或监督检查。

1.4本规范所称的动物无害化收集处理体系包括无害化处理中心（场）、乡镇收集点、规模养殖场移交点、转运车辆、大型养殖企业自建无害化处理设施等。

2.基本条件

2.1无害化处理中心（场）依法取得动物防疫条件合格证，并符合生态环保部门相关规定。

2.2无害化处理中心（场）设计处理能力与区域覆盖能力相适应。

2.3乡镇可建设收集点，省级以上规模养殖场可建设移交点，大型养殖企业可自建无害化处理设施，收集点、移交点和大型养殖企业无害化处理设施等建设应符合相关要求。

3.乡镇收集点

3.1选址要求

3.1.1远离城镇居民区、文化教育科研等人口集中区域、养殖场所及主要交通干线、饮用水源地。

3.1.2满足供水、供电的要求，方便转运车辆进出。

3.2布局要求

3.2.1收集点应设有明显的警示标识，场地面积满足运输车辆作业及停放要求。

3.2.2 收集点房屋宜采用轻钢结构或砖混结构，防水、防渗、防鼠、防盗。设置实体围墙，场地需硬化，便于冲洗和消毒。

3.2.3设置独立的收集储存区域、办公区域和防疫缓冲区域。

3.3设施设备要求

3.3.1规范建设消毒池，与门同宽，长4米、深0.3米以上，进出车辆和人员均应消毒。

3.3.2收集、移交、冷藏等设施设备应遵循便捷、配套、自动化操作的原则。配备与转运车辆相匹配的提升装载设施设备，尽量避免收集人员与病死动物直接接触。

3.3.3收集点冷库容积应与收集规模相适应，实行封闭管理。

3.3.4配备盛装病死动物的专用容器或包装袋。

3.3.5规范建设与收集规模相适应的污水收集设施。

3.3.6配备消毒设备，包括高压冲洗机、喷雾消毒机等，对暂存场所和周边环境进行消毒。

3.3.7收集点出入口及冷库出入口应安装视频监控设备（监控位点≧2个），对病死动物收集过程进行监控。

3.4管理要求

3.4.1建立病死动物受理登记、转运、安全防护、疫情报告、消毒、收集点工作人员管理等制度。

3.4.2 规范使用收集登记、转运交接、消毒等记录。

4.规模养殖场移交点建设

4.1选址要求

4.1.1移交点位于规模养殖场外常年主导风向的下风或侧风向。

4.1.2移交点与规模养殖场生产区、办公区保持防疫安全距离，设置防疫缓冲隔离带。

4.2布局要求

4.2.1移交点应设置明显的警示标志，房屋宜采用轻钢结构或砖混结构，能防水、防渗、防鼠、防盗。地面硬化，易于清洗和消毒。

4.2.2 移交点可设置两侧开门，实行病死动物单向通行管理，为进口高出口低的坡度台面，两侧门口处均应设有消毒设施。

4.3设施设备要求

4.3.1可配备与转运车辆相匹配的提升装载设施设备，尽量避免收集人员与病死动物直接接触。

4.3.2 配备与养殖规模相适应的冷库或冰柜，采用冷冻或冷藏方式暂存。

4.3.3 配备盛装病死动物的专用容器或包装袋。

4.3.4应配备消毒设施设备，对移交点及周边环境进行清洗消毒。

4.3.5移交点应安装视频监控设施（监控位点≧1个），对病死动物出入库过程进行监控。

5.转运车辆

5.1性能要求

5.1.1转运车辆应符合密闭、耐腐蚀、防渗漏要求，确保不出现跑冒滴漏现象。转运车辆数量、运载能力应与覆盖区域、规模相适应。

5.1.2转运车辆应满足自动投料、自动卸料的需要，并分别与收集点、移交点的自动提升装置、无害化处理中心的原料仓相匹配，尽量避免操作人员与病死动物直接接触。

5.1.3跨县区转运的车辆应带有冷藏功能，还应随车配备以车载动力为电源的冲洗、消毒设施设备。

5.1.4安装可并入省智慧动监信息系统的定位、监控设备，开展实时跟踪和溯源。

5.2管理要求

5.2.1转运车辆应按规定线路实行专线公交式运行，车辆箱体加施明显标志。

5.2.2转运车辆驶离养殖、收集、暂存等场所前，应对车轮及车厢外部进行消毒。在无害化处理中心（场）卸载后，应对转运车辆及相关工具进行彻底清洗、消毒。

5.2.3规范使用转运交接、消毒等记录，保存转运车辆行车信息和相关环节视频记录。

6.无害化处理中心（场）建设

6.1选址要求

6.1.1选址应符合当地城乡建设总体规划要求和环境保护规划的要求。

6.1.2远离城镇居民区、文化教育科研等人口集中区域、养殖场所及主要交通干线、饮用水源地。

6.1.3满足供水、供电的要求，方便转运车辆进出。

6.2 布局要求

6.2.1 场区布局

6.2.1.1场区面积、无害化处理车间面积应与无害化处理能力相适应。

6.2.1.2 处理区与办公区分开，处理区出口与入口独立设置，人流与物流分开。

6.2.1.3处理区内应设置转运车辆冲洗消毒、废水废气处理、锅炉房、应急冷库等区域。

6.2.2生产车间布局

生产车间布局合理，按工艺流程、病死动物流向设置冷库、卸货、投料、处理、产物暂存、仓库等功能区，符合防疫要求和环保要求。

6.3建筑要求

6.3.1 场区围墙实体，围墙高度不低于2.5米，场区除绿化地块外地面均应硬化。

6.3.2无害化处理车间宜采用框架结构，实现密闭、负压操作运行的要求。

6.3.3无害化处理车间的地面、墙面、顶棚应采用防水、防渗、耐冲洗、耐腐蚀的材料，所有材料符合相关防火等级要求。

6.4设施设备要求

6.4.1热源系统

6.4.1.1能源设施设备与处理能力相适应。

6.4.1.2采用锅炉供热的热源系统应符合当地生态环境部门相关规定，废水废气做到达标排放。

6.4.1.3压力容器应具备特种设备安全检验资质，符合相关部门管理规定，操作人员应持证上岗操作。

6.4.2车间负压系统

6.4.2.1处理车间的投料、破碎、处理、出料等宜分区域封闭，全部进行负压操作运行。

6.4.2.2实行负压管理的区域，不得设有开放的洞、孔及活动的窗口，进出负压区域所有通道应使用全封闭的门。冷库开口于投料缓冲区，应纳入负压管理范围。

6.4.2.3设置负压逃生通道，并加施相关标志。

6.4.3工艺处理系统

6.4.3.1处理设备的设计处理能力与处理需求相适应。

6.4.3.2处理设备工作压力、温度、时间等符合技术规范要求，处理生产全过程的所有设备应当高度集成配套，密闭处理，不发生跑冒滴漏等现象。

6.4.3.3原料仓门应与转运车辆的卸料装置相匹配，卸料后仓门自动关闭，可配置一体化冷藏设施，保持病死动物在低温状态。从破碎到出料口各个设备之间的物料传输应采用密封传输设备。破碎机、压榨机等设备宜配置金属检测装置。设置粉碎机的应配置除尘设备。成品车间宜配置自动称量和包装设备。

6.4.3.4处理设施设备生产全过程应实现中控室自动控制，尽量避免操作人员与物料直接接触。中控室的视频监控应覆盖生产全过程的关键点位。

6.4.3.5处理工艺选择应符合农业农村部最新的技术规范规定要求，产物应实现彻底灭菌处理和资源化利用。

6.4.4废气采集处理系统

6.4.4.1实行统一收集、集中处理的方式对废气进行达标处理，能力与处理规模相适应。

6.4.4.2生产处理过程相关设备及有关连接点位应安装集气罩或废气收集口，对全过程气体进行采集。

6.4.4.3负压区域顶部设立若干集气罩，确保负压效果。

6.4.4.4废气处理应符合生态环保部门的要求，场区内无明显异味。

6.4.5废水收集处理系统

6.4.5.1场区内应实行雨污分离，对生产过程中产生的污水进行收集处理并达标排放，能力与处理规模相适应。

6.4.5.2生产过程产生的废水应经管道传输至废水处理系统。

6.4.5.3废水处理应符合生态环保部门的要求，场区内无明显异味。

6.4.6 消毒系统

6.4.6.1场区出入口处设置与门同宽，长4米、深0.3米以上的消毒池。生活办公区与处理区出入口要设有人员消毒通道。

6.4.6.2应单独设置运输车辆冲洗消毒、烘干区域。车辆消毒通道建设应当注重实效，具备自动感应、温控等功能，对车体六面无死角消毒。

6.4.6.3出场的转运车辆、人员、产物及包装等应严格消毒。

6.4.6.4应对冲洗消毒的污水进行统一收集，并进行无害化处理。

6.4.7智能化操作系统

6.4.7.1工艺处理系统、废气采集处理系统、废水收集处理系统等应当具备智能化操作功能，各系统集成后通过中控室实现远程控制。

6.4.7.2应实现厂区（含生产车间内部）全方位无死角视频监控。场区出入口、冷库、投料、生产和产物暂存等关键区域应安装视频监控设施（监控位点≧4个），并纳入全省智慧动监信息系统统一管理。

6.4.7.3中控室应建立必要的集成数据库以备查询。

6.5管理要求

6.5.1建立完善病死动物交接登记、消毒、疫情报告、产物销售登记、设施设备运行管理、安全生产、人员防护管理等制度，确保制度落实到位。

6.5.2规范使用进场接收、消毒、无害化处理、处理产物销售等记录，包装物须印有经监管部门审核的标签。

6.6人员要求

6.6.1从事病死动物收集、暂存、转运和无害化处理操作的工作人员应经过专门培训，掌握相应的动物防疫知识。操作高压容器的人员应取得相关资质。

6.6.2从事无害化处理工作的相关人员应持健康证明上岗。

7.大型养殖企业自建自用无害化处理设施

7.1选址布局要求

处理区位于大型养殖企业场内或场外常年主导风向的下风或侧风向，与其生产区、办公区保持防疫安全距离，设置防疫缓冲隔离带，处理区布局应满足动物防疫安全要求。

7.2设施设备要求

7.2.1处理工艺应符合农业农村部最新技术规范规定要求。

7.2.2规范建设消毒池、消毒通道等，配备必要的消毒设施设备，包括高压冲洗机、喷雾消毒机等。

7.2.3配备必要的废气废水处理系统，处理工艺应符合生态环保要求，废水废气实现统一收集处理、达标排放。

7.3管理要求

参照无害化处理中心管理要求。配备专门的无害化处理操作人员，配备可纳入省智慧动监系统管理的视频监控设备（监控位点≧2个），在官方兽医人员的监督和指导下，规范做好无害化处理、产物销售、消毒等工作，完善相关记录。