产品质量监督抽查实施细则

电动自行车

海南省市场监督管理局

海南省电动自行车产品省级监督抽查实施细则

1 范围

本规范适用于电动自行车产品质量国家监督抽査，针对特殊情况的国家监督专项抽查、县级以上 地方质量技术监督部门组织的地方监督抽査可参照执行。监督抽査产品范围包括电动自行车。本规 范内容包括产品分类、术语和定义、企业产品生产规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议 处理及附则。

2  产品分类

2.1 产品分类及代码

产品分类及代码见表1 。

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 3 | 306 | 306.3 |
| 分类名称 | 轻工产品 | 其他日用消费品 | 电动自行车 |

3  术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

4  企业电动自行车产品生产规模划分

根据电动自行车产品行业的实际情况，生产企业规模以电动自行车产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表2。

表2　企业电动自行车产品生产规模划分

| 企业电动自行车产品生产规模 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额/万元 | ≥100000 | ≥10000且＜100000 | ＜10000 |

备注：年销售额包括该类产品的内销和外销总额。

5  检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB 17761-2018    电动自行车安全技术规范

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

- 抽样

6.1 抽样型号或规格

抽取的样品应为同一生产厂家、同一品牌、型号规格的产品。

6.2 抽样方法、基数及数量

6.2.1抽样方法

在企业成品库内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

6.2.2抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

6.2.3抽样数量

抽样数量2辆，其中1辆为检验样品，1辆为备用样品。

6.3样品处置

样品处置方式见表3。

表3  样品处置

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防换样措施 | 在样车车架、前叉、车把、电机等关键件的合适部位施加封样标识 |
| 2 | 包装 | 将样车用纸箱包装捆扎好，注意随车配附件（脚蹬、充电器等）应齐全，装箱前应注意切断样车主电路开关 |
| 3 | 封样 | 抽样人员当场在捆扎好的包装纸箱上、下、左、右开口处粘贴封样单，封样单上应由抽样人员及 企业有关人员签字,将封样单用胶粘带予以覆盖，以防止在正常运输搬运中损坏封样状态 |
| 4 | 样品运输 | 运输中应小心轻放，严禁雨淋，注意封样完整性 |
| 5 | 样品保存 | 样品保存应注意防火、防潮、防盗，储存仓库应有消防灭火器材 |

6.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽査产品及企业相关信息。同时记录被抽査企业上一年度生产的电动自行车产品销售总额，以万元计;若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。对于产品检验所需的样品技术参数（如：欠压、过流保护值参数）等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。

- 检验要求

7.1检验项目及重要程度分类

检验项目及重要程度分类见表4。

表4  检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 整车标志 | GB 17761-2018 5 | GB 17761-2018 5 |  | • |
| 2 | 车速限值 | GB 17761-2018 6.1.1 | GB 17761-2018 7.2.1 | • |  |
| 3 | 防篡改设计 | GB 17761-2018 6.1.1 | GB 17761-2018 7.2.1.3 |  | • |
| 4 | 整车质量 | GB 17761-2018 6.1.3 | GB 17761-2018 7.2.3 |  | • |
| 5 | 脚踏骑行能力 | GB 17761-2018 6.1.4 | GB 17761-2018 7.2.4 |  | • |
| 6 | 尺寸限值 | GB 17761-2018 6.1.5 | GB 17761-2018 7.2.5 |  | • |
| 7 | 结构 | GB 17761-2018 6.1.6 | GB 17761-2018 7.2.6 |  | • |
| 8 | 导线布线安装 | GB 17761-2018 6.3.1.1 | GB 17761-2018 7.4.1.1 |  | • |
| 9 | 短路保护 | GB 17761-2018 6.3.1.2 | GB 17761-2018 7.4.1.2 |  | • |
| 10 | 蓄电池的最大输出电压 | GB 17761-2018 6.3.4.2 | GB 17761-2018 7.4.4.2 |  | • |
| 11 | 蓄电池防篡改 | GB 17761-2018 6.3.4.3 | GB 17761-2018 7.4.4.3 |  | • |
| 12 | 使用说明书 | GB 17761-2018 6.7 | GB 17761-2018 7.8 |  | • |
| a极重要质量项目。 b重要质量项目。 |  |  |  |  |  |

注1：极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

注2：表4所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

7.2检验应注意的问题

7.2.1若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定；

若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按强制性标准要求判定；

若被检产品明示的质量要求低于或包含本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，应按产品明示的质量要求判定；

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中的检验项目依据的强制性标准要求时，应按强制性标准要求判定；

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中的检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7.2.2未随车配置蓄电池的样品的检验

若抽样时企业不能提供蓄电池，则由检验机构根据产品说明书等企业明示的或者用其他方式确认的抽样产品所配蓄电池技术参数（电池类型、额定电压、额定容量），选配同类型、同规格型号的蓄电池 按7.1条规定对抽样产品进行检验。

8 判定原则及结论表述

8.1 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

8.2 结论表述

1） 检验合格结论：

经抽样检验，所检项目符合XX标准要求，依据《2020年海南省电动自行车产品质量监督抽查实施细则》，判定为合格。

2）检验不合格结论：

a 仅存在B类不合格结论：经抽样检验，XX项目不符合XX标准要求，依据《2020年海南省电动自行车产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格。

b存在A类不合格结论：经抽样检验，XX项目不符合XX标准要求，依据《2020

年海南省电动自行车产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格，属于严重不合格。

9  异议处理

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

9.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

9.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

10 附则

本细则编制单位：山东精准产品质量检测有限公司。