2020年儿童电话手表产品质量广西监督抽查实施细则

- 适用范围

本细则适用于广西壮族自治区市场监督管理局组织的儿童电话手表产品质量监督抽查，其他市县级以上地方市场监督管理部门组织的地方监督抽查可参照执行。

本细则内容包括产品分类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则及异议处理。

- 产品分类

  - 产品分类及代码

产品分类及代码见表1。

- 产品分类及代码表

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 2 | 202 | 202.1 |
| 分类名称 | 电子电器 | 电子产品 | 移动电话 |

  - 产品种类

本次监督抽查产品

——儿童电话手表

- 术语和定义

本细则中未列出的术语和定义同相关引用标准。

- 检验依据

凡是注明日期的文件，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本细则。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本细则。

GB 4943.1-2011      信息技术设备安全 第1部分：通用要求

GB/T22450.1    900/1800MHz TDMA 数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性限值和测量方法 第1部分：移动台及其辅助设备

相关法律法规、部门规章和规范

已经在全国企业标准信息公共服务平台自我声明公开或备案有效期内现行有效的企业标准及

产品明示质量要求。

- 抽样

  - 抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。

  - 抽样方法、基数、数量及注意事项

    - 抽样方法

在市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。检验样品以生产或销售标价购买，保留购买发票或收据凭证，备用样品由销售者先行无偿提供。

    - 抽样基数

抽样基数满足抽样数量即可。

    - 抽样数量

抽取样品数量为2台，1台作为检验样品带回承检机构，1台作为备用样品封存于受检单位。

    - 注意事项

抽样人员应先在抽取的所有样品上分别签名（要确保签名部位对样品检测结果不产生影响，样品上不便签字的，在样品包装上签字。），再对加贴封条前后样品进行拍照。样品加贴封条前，对样品签名部位、产品外观及外包装、产品标签、产品合格证等方面进行拍照。拍取的照片应能够清晰反映所抽样品的相关信息，如生产企业名称、生产地址、产品型号规格、生产日期（或生产批号）、执行标准等信息内容。样品加贴封条后，再对检验样品和备用样品分别进行拍照，拍取的照片应能够反映出样品加贴封条完好的全貌。照片由抽样人员传送至检验机构，检验机构出具检验报告时应将样品照片（样品签名部位、产品外观及外包装、产品标签、产品合格证及加贴封条的样品等照片）纳入报告中。

  - 样品处置

5.3.1检样和备样应分别签封，并在封条与样品处或样品外包装处进行骑缝签名。为保证样品的真实性，要有相应的防拆封措施，并保证封条在运输过程中不会破损。检验样品带回承检机构，备用样品封存于受检单位。

5.3.2抽取的样品按运输条件进行包装，以保证在运送和保存时不受重压、潮湿、雨淋、暴晒或与油及酸、碱等腐蚀性物质接触。

5.3.3如产品包装或说明书等材料上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处理。

  - 抽样单

    - 流通领域

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查商品及受检单位相关信息。同时记录被抽查商品的进货量和库存量，以对应商品的单位计；记录被抽查商品的销售单价，以元计。对于商品检验所需的样品技术参数包括被抽查商品的依据标准等信息，需要受检单位提供的，应在抽样现场获取，并经受检单位确认。

5.4.2 网络抽样

对电子商务经营者销售的本行政区域内的生产者生产的产品和本行政区域内的电子商务经营者销售的产品进行抽样时，可以以消费者的名义买样。

进行网络抽样的，应当记录抽样人员以及付款账户、注册账号、收货地址、联系方式等信息。抽样人员应当通过截图、拍照或者录像的方式记录被抽样销售者信息、样品网页展示信息，以及订单信息、支付记录等。

抽样人员购买的样品应当包括检验样品和备用样品。

抽样人员收到样品后，应当通过拍照或者录像的方式记录拆封过程，对寄递包装、样品包装、样品标识、样品寄递情形等进行查验，对检验样品和备用样品分别封样，并将检验样品和备用样品携带或者寄递至检验机构进行检验。

抽样人员应当根据样品情况填写抽样文书。抽样文书经抽样人员签字并加盖抽样单位公章后，与监督抽查通知书一并寄送被抽样销售者。抽样机构执行买样任务的，还应当寄送组织监督抽查的市场监督管理部门出具的授权委托书复印件。

- 检验要求

  - 检验项目

儿童电话手表的检验项目见表2 。

- 表2 儿童电话手表产品的检验项目、依据及方法等要求

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A 类a | B类b |
| 1 | 标记和说明 | GB 4943.1 | GB 4943.1 |  | ● |
| 2 | 电气绝缘 |  |  | ● |  |
| 3 | 电气间隙、爬电距离和绝缘穿透距离 |  |  | ● |  |
| 4 | 直插式设备 |  |  | ● |  |
| 5 | 接触电流和保护导体电流 |  |  | ● |  |
| 6 | 抗电强度 |  |  | ● |  |
| 7 | 辐射杂散骚扰 | GB/T22450.1 | GB/T22450.1 | ● |  |
| 8 | 辐射骚扰场强 |  |  | ● |  |
| 9 | 静电放电抗扰度 |  |  | ● |  |
| 注:A类极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；B类重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。 |  |  |  |  |  |

  - 检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

- 判定原则

儿童电话手表产品的检验结果按照本细则表1中各自所规定质量检验项目进行判定：

7.1当所检项目全部符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2020年儿童电话手表产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，检验结果符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查合格。”；

7.2当所检项目有一项或一项以上不符合执行标准要求，检验报告中的检验结论表述为：“依据桂市监函[xxxx]xx号文中《2020年儿童电话手表产品质量广西监督抽查实施细则》要求，对所抽样品的xx个项目进行了检验，其中xx、xx项目的检验结果不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。综合判定：该产品本次监督抽查不合格（属于严重不合格（当存在A类项目不合格时）。”其中，当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格；

注：若产品标准有推荐性国家标准或者行业标准，而企业执行自己的企业标准，若抽查项目在企业标准中规定又低于推荐性国家标准或行业标准，所检项目有一项或一项以上低于国家、行业、地方推荐性标准要求（含国家、行业、地方强制性标准中的推荐性条款）时，在使用企业标准作出合格或不合格结论的同时，在“备注”栏中说明:该产品本次监督抽查检验符合xx标准号《企业标准名称》要求，不符合xx标准号《国家（行业、地方）标准名称》要求。

- 异议处理

对被判定为不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1核查不合格项目相关证据，能够以记录(纸质记录或电子记录或影像记录)或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

8.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门按照《产品质量监督抽查暂行管理办法》要求组织复检机构对抽取的备用样品进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

9 附则

本细则编制单位：华测检测认证集团股份有限公司。

本细则由广西壮族自治区市场监督管理局产品质量安全监督管理处（食品安全抽检监测处）管理。